YSCDC/CX21C

元氏县疾病预防控制中心

检  验  报  告

报告编号：元疾控水字第Y-ys23115号

样品名称：生活饮用水

委托单位：公卫科

检验性质：委托检验

签发日期：2023—12—25

元氏县疾病预防控制中心

检验报告

元疾控水字第Y-ys23115                             共4页 第3页

| 样品编号：Y-ys23115 | 样品名称：生活饮用水 |
| --- | --- |
| 收样日期：2023.12.12 | 检测日期：2023.12.12 |
| 状态／包装 ：桶装/ 微生物用水无菌瓶装 液态 透亮 无杂质 无异味 | 样品数量：5L+500mL |
| 样品批号：—— | 规 格：—— |
| 受检单位：元氏县锦绣乾城小区 | 委托单位：公卫科 |
| 检验性质：委托检验 | 送 样 人：刘倩 |
| 主要仪器设备：电子天平（001）、原子吸收分光光度计（018）、酸度计（003）、浊度计（045）、722分光光度计（002）、离子色谱仪（043）、原子荧光分光光度计（044）、电热恒温干燥箱（052）、电热恒温培养箱（014）、（015） |  |
| 检验项目及检验依据：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、溶解性总固体GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》；氰化物、硫酸盐、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》；铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬（六价）GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 金属指标》；高锰酸盐指数（以O2计）GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》；菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》。 |  |
| 检验结论： 经检验，该样品所检项目均符合GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》要求。 检验专用章 2023年12月25日 |  |
| 附注： 1、检测环境条件： 20℃ 40%RH 2、检验报告的不准确度（必要时填写） 3、偏离标准方法的例外情况（必要时填写） |  |

编制人：                 复核人：           签发人：

元氏县疾病预防控制中心

检验报告

元疾控水字第Y-ys23115	                          共4页  第4页

| 检验结果 ： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测结果 | 限值 |
| 色度(度) | <5 | 15 |
| 浑浊度(NTU) | <0.5 | 1 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| PH值 | 7.57 | 6.5-8.5 |
| 总硬度(mg/L) | 138 | 450 |
| 铁(mg/L) | <0.025 | 0.3 |
| 锰(mg/L) | <0.025 | 0.1 |
| 铜(mg/L) | <0.025 | 1.0 |
| 锌(mg/L) | <0.025 | 1.0 |
| 铅(mg/L) | <0.005 | 0.01 |
| 镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 |
| 砷(mg/L) | <0.001 | 0.01 |
| 汞(mg/L) | <0.0005 | 0.001 |
| 氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 |
| 硫酸盐(mg/L) | 27.0 | 250 |
| 氯化物(mg/L) | 8.48 | 250 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 187 | 1000 |
| 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.50 | 10 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L) | 0.72 | 3 |
| 氟化物(mg/L) | 0.23 | 1.0 |
| 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | 0.05 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 100 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 不应检出 |
| 以下空白 |  |  |

说 明 - 报告首页为第一页，说明页为第二页，正文为第三页、第四页，共四页。 2、报告未加盖“检验检测专用章”无效，每份报告需加盖骑缝章。 3、报告无编制人、复核人、签发人签名无效。 4、报告涂改、增删无效。 5、本报告只对所检样品及其所检项目的检验结果负责。 6、检验报告不得部分复印，完整复印者，需重新加盖“检验检测专用章”否则无效。 7、若对检验报告有异议，于收到检验报告之日起10日内向本中心提出复检申请。 8、本中心地址：元氏县常山路123号 电话：0311—86530698 邮编：051130